МОДУЛЬ А: «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ ДЕЖУРНОГО ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ УСТРОЙСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА» (инвариант)

Время выполнения задания: 2 часа.

- Конкурсное задание Модуля А выполняется на полигоне станции «Брантовка» деловая игра № 4*.

- * выбор полигона железнодорожной станции выполняется в процессе жеребьёвки непосредственно перед началом выполнения модуля.

Задания: Вы заступили в смену дежурным по железнодорожной станции и Вам необходимо выполнить должностные обязанности дежурного по железнодорожной станции, строго придерживаясь требований нормативной документации,  осуществить организацию приёма, отправления и пропуска поездов, в соответствии с графиком движения, расписанием движения транспортных средств, ТРА железнодорожной станции, выполнить маневровую работу на железнодорожной станции в заданный период времени с заполнением необходимой документации (в электронном и бумажном виде) с соблюдением регламента переговоров при организации движения поездов и маневровых передвижениях, обеспечить рациональное использование всех технических устройств, бесперебойный приём поездов на станцию, безопасность движения и сохранность подвижного состава.

- Во время выполнения обязанностей дежурного по железнодорожной станции НЕДОПУСТИМО ставить тренажер на паузу.

! ВНИМАНИЕ

- Во время выполнения обязанностей ДСП участнику необходимо выполнять работу на тренажере, заполнять документацию и вести регламент переговоров параллельно в соответствии с работой. В случае выявления экспертами случаев отдельно выполненных элементов работы, к оценке принимается только один элемент (тренажер).

- В случае выявления экспертами постановки тренажера на паузу – работа по выполнению задания начинается заново.

- Перед началом второй и последующих попыток участник должен поднять руку и оповестить об этом главного эксперта, чтобы зафиксировать начало.

- В случае выявления экспертами несоблюдения данного условия работы, оценка работы участника по данному модулю - обнуляется.

- Результаты всех попыток должны быть сохранены.

- В случае, если участник начинает выполнять задание со второй и далее попытки, то вся остальная работа по заполнению журналов и регламенту переговоров также должна начинаться с начала, запись второй и каждой следующей попытки начинается с нового разворота листа.

- Оценка регламента экспертами производится в процессе выполнения.

- Завершение выполнения задания на полигоне станции является временем сдачи смены дежурным по железнодорожной станции.

- Перед завершением игры необходимо выполнить скриншот развёрнутого графика движения поездов и только после этого нажать кнопку «завершить»;

- Сделайте скриншот отчета о выполненной работе сформированного на тренажёре.

Требования к оформлению модуля:

- После окончания выполнения задания, все созданные файлы необходимо сохранить в формате PDF в одной папке на рабочем столе компьютера, указав номер рабочего места в соответствии с жеребьёвкой, название модуля, фамилию, имя.

- Пример: РМ 1_ Модуль А _Максимов Максим

МОДУЛЬ Б.  «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» (константа)

Время на выполнение модуля 2 часа

Задания: для успешного функционирования железнодорожной станции Вам необходимо решить комплекс задач по проектированию инфраструктуры железнодорожной станции:

Разработать немасштабную схему промежуточной станции по взаимному расположению приёмо-отправочных путей полупродольного типа. Станция расположена на двухпутном участке, для организации работы на станции предусмотреть четыре приёмо-отправочных пути. Схему станции вычертить немасштабно, но соразмерно.

Приёмоотправочные пути оборудованы электрическими рельсовыми цепями. Для обслуживания пассажиров на станции расположены высокие пассажирские платформы шириной 6 м – островная и 5 м – боковая, длиною – 360 м, для прохода пассажиров – пешеходный мост.

Для выполнения грузовых операций на станции в III четверти необходимо запроектировать грузовой район, на котором предусмотреть крытый склад длиной 48 м, крытую платформу 40 м, навалочную площадку длиной 100 м. Пути грузового района тупиковые.

Грузовой район станции и пассажирские устройства расположены с разных сторон от оси главного пути.

Для организации работы станции требуется предусмотреть примыкание двух путей необщего пользования в III, IV четвертях, все остальные необходимые пути и устройства расположить на схеме станции самостоятельно в соответствии с заданными условиями и требованиями проектирования. Условные обозначения представлены в Приложении Б1.

На схеме пронумеруйте пути и стрелочные переводы на станции, укажите места установки предельных столбиков, укажите включение стрелочных переводов в ЭЦ, укажите расстояния между осями смежных путей в соответствии с ПТЭ ЖД РФ, при условии дальнейшего развития станции, определите места установки входных и выходных светофоров, укажите обозначение светофоров.

Требования к оформлению модуля: вид шрифта – Times New Roman, для текста размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста - по ширине; рисунки должны иметь название и быть последовательно пронумерованы. Страницы должны иметь нумерацию внизу справа.

- После окончания выполнения задания, все созданные файлы необходимо сохранить в одной папке на рабочем столе компьютера, указав номер рабочего места в соответствии с жеребьёвкой, название модуля, фамилию, имя.

- Пример: РМ 1_ Модуль Б_ Максимов Максим

ПРИЛОЖЕНИЕ Б1. ИСПОЛЬЗУЕМОЕ УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ВЫЧЕРЧИВАНИИ СХЕМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СТАНЦИИ

МОДУЛЬ В.  «ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ» (инвариант)

Время на выполнение модуля 2 часа

Задания: Вы заступили на должность дежурного по железнодорожной станции «ЛЕСНАЯ» (характеристика железнодорожного участка и железнодорожной станции представлена в Приложении В1,В2), для успешного функционирования железнодорожной станции Вам необходимо решить комплекс задач по организации работы на железнодорожной станции с использованием информационных технологий для обработки оперативной информации.

Спланируйте эксплуатационную работу на станции.

- Определите время на расформирование состава с вытяжного пути; время на окончание формирования одногруппного состава при накоплении вагонов на одном пути, время на формирование сборного поезда при накоплении вагонов на одном пути, используя исходные данные Приложения В2 и вспомогательные данные Приложения В3, 4.

- Постройте фрагмент суточного плана-графика работы участковой железнодорожной станции по форме Приложение В6 на период времени с 8.00 до 20.00 в соответствии с исходными данными, указанными в Приложении В2, используя условные обозначения Приложение В4 и данные расчетов, выполненных ранее. В «шапке» суточного плана-графика работы станции укажите специализацию путей на участковой железнодорожной станции.

- По суточному плану-графику определите следующие показатели работы железнодорожной станции за смену: простой транзитного вагона без переработки, простой транзитного вагона с переработкой, вагонооборот станции, норму рабочего парка вагонов на станции, коэффициент работы маневрового локомотива. Формы таблиц для занесения данных для расчета показателей работы станции приведены в Приложениях В7, В8. Значения средних показателей работы станции, представить в таблице по форме Приложения В9.

Требования к оформлению работы:

Для текста размер шрифта – 14, вид шрифта – Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста по ширине.

В таблицах размер шрифта – 10, интервал 1,0, выравнивание числовых значений по центру ячейки, текста по ширине.

Таблицы и рисунки должны иметь название и быть последовательно пронумерованы. Страницы должны иметь нумерацию внизу справа.

- После окончания выполнения задания, все созданные файлы необходимо сохранить в одном файле на рабочем столе компьютера, указав номер рабочего места в соответствии с жеребьёвкой, название модуля, фамилию, имя.

- Пример: РМ 1_ Модуль В_ Максимов Максим

ПРИЛОЖЕНИЕ В1 - Схема станции и участков, примыкающих к станции

Характеристика участков, примыкающих к станции

| Количество главных путей | Средства сигнализации и связи | Время хода грузовых поездов по прилегающим перегонам (с учетом разгона и замедления) |
| --- | --- | --- |
| Перегон Снежная - Лесная |  |  |
| 2 | автоблокировка | 15 мин. |
| Перегон Лесная - Бурея |  |  |
| 2 | автоблокировка | 15 мин. |
| Примечание: Межпоездной интервал в пакете - 10 мин |  |  |

Рисунок 1 – Схема четной горловины участковой станции

поперечного типа

ПРИЛОЖЕНИЕ В2 - Характеристика станционных устройств и маневровых средств, данные по технологическим элементам работы станции

| Характеристика станционных устройств и маневровых средств |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество путей на станции | для приема и отправления пассажирских поездов | 1 путь |
|  | нечетный приемоотправочный парк (ПО I) | 3 пути |
|  | четный приемоотправочный парк (ПО II) | 3 пути |
|  | сортировочный парк | 4 пути |
|  | вытяжные пути (по одному в каждой горловине станции: в четной и нечётной горловинах станции) | 2 пути |
| Уклон вытяжных путей (0/00) |  | 4,0 |
| Оборудование стрелочных переводов, расположенных на главных, приемоотправочных и сортировочных путях |  | ЭЦ |
| Количество маневровых локомотивов на железнодорожной станции |  | 1 |
| Серия маневровых локомотивов |  | ТЭМ 7 |
| Время на экипировку маневрового локомотива |  | С 09,00 до 10.00 |
| Время на смену маневровой локомотивной бригады |  | С 8 до 8.20 |
| Расформирование – формирование составов | на вытяжном пути | серийные толчки |
|  | среднее число отцепов в составе | 15 |
|  | среднее число расцепок в формируемых составах | 0,5 |
|  | среднее число поездных групп в формируемых сборных поездах | 5 |
| Объекты, расположенные на территории станции | пассажирский вокзал, грузовой район, путь необщего пользования завода, основное локомотивное депо для грузовых поездов всех направлений, пункт технического обслуживания поездов (ПТО), пункт коммерческого обслуживания вагонов (ПКО) |  |
| Количество бригад ТО, КО в каждом приемо-отправочном парке |  | 1 |
| Выписка из Технологического процесса работы станции |  |  |
| Время на занятие горловины железнодорожной станции грузовым поездом |  | 5 мин |
| Технологическое время на обработку поезда транзитного без переработки |  | 40 мин |
| Технологическое время на обработку поезда транзитного с переработкой, приходящего в расформирование |  | 30 мин |
| Технологическое время на обработку поезда своего формирования |  | 50 мин |
| Заезд локомотива |  | 5 мин |
| Перестановка вагонов/состава |  | 10 мин |

Расписание прибытия грузовых поездов и разложение их по назначениям вагонов

| № п. п. | № поезда | Время прибытия (час. мин) | Количество вагонов | Назначение вагонов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | станция Снегири и далее | участок Снежная - Лесная | станция Лесная и далее | участок Лесная - Бурея |
| Со стороны станции Снежная |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 2002 2004 3002 2006 3004 3424 2008 | 8.30 9.25 9.45 12.05 12.45 13.55 14.15 | 57 57 57 57 57 57 57 | - - - - - - - | - - - - - - - - | 57 57 22 57 33 31 57 | - - 35 - 24 26 - |
| Со стороны станции Бурея |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 2001 3001 2007 2009 2011 3419 2013 | 8.15 10.25 12.45 13.50 14.10 15.40 19.00 | 57 57 57 57 57 57 57 | 57 37 57 57 27 57 57 | - 20 - - 30 - - | - - - - - - - | - - - - - - - |

План формирования поездов Лесная

| № п/п | Станции и участки назначения формируемых поездов | Станции назначения вагонов, включаемые в составы поездов | Категории поездов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станция Снежная | Станция Снежная и далее | участковый |
| 2 | Участок Снежная - Лесная | На промежуточные станции участка Снежная - Лесная | сборный |
| 3 | Станция Лесная | Станция М и далее | участковый |
| 4 | Участок Лесная - Бурея | На промежуточные станции участка Лесная - Бурея | сборный |

Остатки вагонов на сортировочных путях на 8.00 часов

| Назначение вагонов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Станция Снежная и далее | участок Снежная - Лесная | станция Лесная и далее | участок Лесная - Бурея |
| 15 | 20 | 28 | 30 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В3 - Условные обозначения для построения суточного плана-графика работы железнодорожной станции

ПРИЛОЖЕНИЕ В4 - Коэффициенты А и Б для расчета технологического времени сортировки вагонов на вытяжных путях

| Приведенный уклон пути следования отцепов по вытяжному пути и 100 м стрелочной зоны, 0/00 | Сортировка вагонов тепловозами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рейсами осаживанием |  | толчками |  |
|  | А | Б | А | Б |
| Менее 1,5 | 0,81 | 0,40 | 0,73 | 0,34 |
| 1,5—4,0 | - | - | 0,41 | 0,32 |
| Более 4,0 | - | - | 0,34 | 0,30 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В5 - Значение параметров для определения технологического времени на расстановку вагонов в составе согласно требованиям ПТЭ

| # Р0 | В | Е | Ж | И |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | 1,80 | 0,300 |
| 0,05 | 0,16 | 0,03 | 0,91 | 0,314 |
| 0,10 | 0,32 | 0,03 | 2,02 | 0,328 |
| 0,15 | 0,48 | 0,03 | 2,13 | 0,342 |
| 0,20 | 0,64 | 0,04 | 2,24 | 0,356 |
| 0,25 | 0,80 | 0,05 | 2,35 | 0,370 |
| 0,30 | 0,96 | 0,06 | 2,46 | 0,384 |
| 0,35 | 1,12 | 0,07 | 2,57 | 0,398 |
| 0,40 | 1,28 | 0,08 | 2,68 | 0,412 |
| 0,45 | 1,44 | 0,09 | 2,79 | 0,426 |
| 0,50 | 1,60 | 0,10 | 2,90 | 0,440 |
| 0,55 | 1,76 | 0,11 | 3,01 | 0,454 |
| 0,60 | 1,92 | 0,12 | 3,12 | 0,468 |
| 0,65 | 2,08 | 0,13 | 3,23 | 0,482 |
| 0,70 | 2,24 | 0,14 | 3,34 | 0,496 |
| 0,75 | 2,40 | 0,15 | 3,45 | 0,510 |
| 0,80 | 2,56 | 0,16 | 3,56 | 0,524 |
| 0,85 | 2,72 | 0,17 | 3,67 | 0,538 |
| 0,90 | 2,88 | 0,18 | 3,78 | 0,552 |
| 0,95 | 3,04 | 0,19 | 3,89 | 0,566 |
| 1,00 | 3,20 | 0,20 | 4,0 | 0,580 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В6 - Форма суточного - плана графика работы станции

ПРИЛОЖЕНИЕ В7 - Таблица для определения простоя транзитного вагона без переработки по железнодорожной станции

| Номер транзитного поезда | Время |  | Время нахождения на станции час. | Количество вагонов в поезде | Вагоночасы простоя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прибытие | отправление |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ В8 - Таблицы для определения простоя транзитного вагона с переработкой по станции

| № поезда транзитного с переработкой | Количество транзитных ваг с переработкой | ## Время |  | Продолжительность операций по прибытию | Вагоночасы простоя по прибытию | Время окончания расформирования | Продолжительность расформирования | Вагоночасы расформирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прибытие | Окончания операций по прибытию |  |  |  |  |  |

| ## № пути | ## Остаток вагонов | ## Количество прибывших вагонов | ## Всего вагонов на пути | ## Простой под накоплен. мин. | ## Вагоночасы накопления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № поезда своего формирования | Количество транзитных с переработкой вагонов | Время |  | Продолжительность формирования, ч. | Вагоночасы формирования. | Время отправления поезда. | Продолжительность операций по отправлению | Вагоночасы простоя по отправлению | Назначение поезда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала формирования | Окончания формирования |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ В9 – Форма таблицы для внесения средних значений показателей работы станции

| ## Показатель | ## Значение |
| --- | --- |
| Простой транзитного вагона без переработки |  |
| Простой транзитного вагона с переработкой, вагонооборот станции |  |
| Норма рабочего парка вагонов на станции. |  |
| Коэффициент работы маневрового локомотива |  |

МОДУЛЬ Г.  «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ ДЕЖУРНОГО ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ПРИ НАРУШЕНИИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ УСТРОЙСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА» (константа)

Время на выполнение модуля 2 часа

- Конкурсное задание Модуля Г выполняется на полигоне станции Брантовка 3 *.

- * выбор полигона железнодорожной станции с неисправностью выполняется в процессе жеребьёвки непосредственно перед началом выполнения модуля.

Задания: 	Вы заступили в смену дежурным по железнодорожной станции и Вам необходимо:

- выполнить должностные обязанности дежурного по железнодорожной станции;

- организовать приём, отправление и пропуск поездов в соответствии с графиком движения, расписанием движения транспортных средств и ТРА железнодорожной станции в заданный период времени с заполнением необходимой документации (бумажном виде) строго придерживаться требований нормативной документации, в том числе: рациональное использование всех технических устройств, бесперебойный приём поездов на станцию, безопасность движения и сохранность подвижного состава;

- заполнить необходимую документацию (в бумажном виде) при нарушении нормальной работы устройств СЦБ и связи;

- соблюдать регламент переговоров, строго придерживаясь требований нормативной документации.

Требования к оформлению модуля:

После окончания выполнения задания, все созданные файлы (скриншоты, аудиофайлы) необходимо сохранить в формате PDF в одной папке на рабочем столе компьютера, указав номер рабочего места в соответствии с жеребьёвкой, название модуля, фамилию, имя. Пример: РМ 1_ Модуль Г_ Максимов Максим

- Во время выполнения обязанностей дежурного по железнодорожной станции НЕДОПУСТИМО ставить тренажер на паузу.

! ВНИМАНИЕ

- Во время выполнения обязанностей ДСП участнику необходимо выполнять работу на тренажере, заполнять документацию и вести и осуществлять запись регламента переговоров параллельно в соответствии с работой. в случае выявления экспертами случаев отдельно выполненных элементов работы, к оценке принимается только один элемент (тренажер).

- В случае выявления экспертами постановки тренажера на паузу – работа по выполнению задания начинается заново.

- Перед началом второй и последующих попыток участник должен поднять руку и оповестить об этом главного эксперта, чтобы зафиксировать начало.

- В случае выявления экспертами несоблюдения данного условия работы, оценка работы участника по данному модулю - обнуляется.

- Результаты всех попыток должны быть сохранены.

- В случае, если участник начинает выполнять задание со второй и далее попытки, то вся остальная работа по заполнению журналов и регламенту переговоров также должна начинаться с начала.

- Оценка регламента экспертами производится в процессе выполнения. Записи регламента переговоров прослушивается в случае возникновения расхождения в оценке регламента после выполнения модуля.

- Завершение выполнения задания на полигоне станции является временем сдачи смены дежурным по железнодорожной станции;

- Перед завершением игры необходимо выполнить скриншот развёрнутого графика движения поездов и только после этого нажать кнопку «завершить»;

- Сделайте скриншот отчета о выполненной работе сформированного на тренажёре.

МОДУЛЬ Д. «ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЯХ» (вариатив)

Время на выполнение модуля 2 часа.

Задания: Решение профессиональных задач по организации работы железнодорожной станции в ситуации, осложняющей работу железнодорожного транспорта:

- вычерчивание одиночного обыкновенного стрелочного перевода;

- осмотр и выявление неисправностей стрелочного перевода на полигоне с заполнением документации (журнала ДУ-46), строго придерживаясь требований нормативной документации;

- перевод нецентрализованной стрелки с запиранием на ключ и закладку, соблюдая регламент переговоров, строго придерживаясь требований нормативной документации.

Блок 1. «ВЫЧЕРЧИВАНИЕ СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА»

Участнику необходимо вычертить одиночный обыкновенный стрелочный перевод в рельсовых нитях и в осях путей, не в масштабе, но соразмерно в соответствии с заданной эпюрой, представленной на рисунке 1. (выбор производится путём жеребьёвки непосредственно перед началом выполнения модуля). На рисунке указать основные части и элементы обыкновенного стрелочного перевода, геометрические элементы стрелочного перевода, стыки.

Рисунок 2 - Эпюра одиночного обыкновенного стрелочного перевода

Блок 2. «ОСМОТР СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА»

Очередность выполнения задание - по результатам жеребьёвки.

- Проход на учебный полигон (5 минут*)

- Выполнить перевод стрелки курбелем с соблюдением всех требований охраны труда и техники безопасности, провести визуальный осмотр стрелочного перевода и записать выявленные неисправности на выданном листе формата А4 (15 минут*)

- После окончания выполнения задания, оформленная запись неисправностей сдается руководителю экспертной группы (независимому эксперту) на полигоне, указав номер рабочего места в соответствии с жеребьёвкой, ФИО

- Возращение с полигона (5 минут*)

*Время на выполнение блоков задания Модуля Д - определяется главным экспертом в зависимости от количества участников и расположения учебного полигона.

МОДУЛЬ Е.  «ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОРТИРОВОЧНОЙ ГОРКИ»

Условие задания: Время выполнения задания: 2 часа.

Задание выполняется индивидуально на рабочем месте, оборудованном техническими средствами (компьютером) в электронном виде.

Требования к оформлению работы:

Для текста размер шрифта – 14, вид шрифта – Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста по ширине.

В таблицах размер шрифта – 10, интервал 1,0, выравнивание числовых значений по центру ячейки. Таблицы и рисунки должны иметь название и быть последовательно пронумерованы. Страницы должны иметь нумерацию внизу справа.

ЗАДАНИЕ: Вы работаете дежурным по железнодорожной станции «Балыка» (характеристика железнодорожного участка и железнодорожной станции представлена в ПРИЛОЖЕНИИ 1, 2. Вам необходимо проанализировать работу сортировочной горки, определить время на осаживание состава и основные показатели горочной технологии, построить технологический график работы сортировочной горки, определить горочный цикл и горочный интервал, перерабатывающую способность.  Данные расчета показателей работы станции представить по форме ПРИЛОЖЕНИЯ 3.

!  ВНИМАНИЕ

После окончания выполнения задания все созданные документы необходимо сохранить в формате PDF в одной папке на рабочем столе компьютера, указав название модуля и номер рабочего места в соответствии с жеребьёвкой, Фамилия, имя. Пример: РМ 1_ Модуль Е_ Максимов Максим

ПРИЛОЖЕНИЕ Е.1 - Характеристика железнодорожного направления и железнодорожной станции

Рисунок 3 - Схема железнодорожного участка

Рисунок 4 – Схема нечетной горловины участковой станции

ПРИЛОЖЕНИЕ Е.2 - Характеристика станционных устройств и маневровых средств, данные по технологическим элементам работы станции

| Характеристика станционных устройств и маневровых средств |  |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество путей на станции | для приема и отправления пассажирских поездов |  | 1 путь |
|  | нечетный приемоотправочный парк (ПО I) |  | 3 пути |
|  | четный приемоотправочный парк (ПО II) |  | 3 пути |
|  | сортировочный парк |  | 8 путей |
|  | вытяжные пути (по одному в каждой горловине станции: в четной и нечётной горловинах станции) |  | 2 пути |
| Сортировочные устройства - Горка малой мощности |  |  |  |
| Оборудование стрелочных переводов, расположенных на главных, приемоотправочных и сортировочных путях |  |  | ЭЦ |
| Количество маневровых локомотивов на железнодорожной станции |  |  | 1 |
| Серия маневровых локомотивов |  |  | ТЭМ 2 |
| Время на экипировку маневрового локомотива |  |  | С 09 до 10.00 |
| Время на смену маневровой локомотивной бригады |  |  | С 8 до 8.30 |
| Объекты, расположенные на территории станции |  | пассажирский вокзал, грузовой район, путь необщего пользования завода, основное локомотивное депо для грузовых поездов всех направлений, пункт технического обслуживания поездов (ПТО), пункт коммерческого обслуживания вагонов (ПКО) |  |
| Количество бригад ТО, КО в каждом приемоотправочном парке |  |  | 1 |
| Выписка из Технологического процесса работы станции |  |  |  |
| Технологическое время на расформирование состава с горки |  | заезд | 4 минут |
|  |  | время на вытягивание | 10 минут |
|  |  | надвиг | 6 минут |
|  |  | роспуск | 11 минут |
|  |  | Осаживание после каждого состава |  |
|  |  | Коэффициент, учитывающий возможные перерывы в использовании горки из-за враждебности маршрутов | 0,97 |
|  |  | Время технологических перерывов в работе горки, связанное с экипировкой горочных локомотивов, сменой локомотивных бригад составляет | суммарное за сутки 100 минут |
| Количество вагонов в составе поезда |  |  | 60 |
| Остатки вагонов на станции от предыдущих суток на 18.00 ч. |  | Всего вагонов | 360 |
|  |  | В том числе |  |
|  |  | транзитных без переработки | 180 |
|  |  | транзитных с переработкой | 150 |
|  |  | местных | 30 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Е.3 – Форма таблицы для внесения средних значений показателей работы станции

| Показатель | Расчет | Значение |
| --- | --- | --- |
| Горочный цикл |  |  |
| Горочный интервал |  |  |
| Перерабатывающая способность горки |  |  |

МОДУЛЬ Ж. «РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ» (инвариант)

Время на выполнение модуля 4 часа

Задание выполняется индивидуально на рабочем месте, оборудованном техническими средствами (компьютером) в электронном виде.

Требования к оформлению работы:

- Для текста размер шрифта – 14, вид шрифта – Times New Roman, межстрочный интервал – 1,0, выравнивание текста по ширине.

- В таблицах размер шрифта – 10, интервал 1,0, выравнивание числовых значений по центру ячейки.

- В документе должна быть установлена нумерация страниц внизу справа.

- После окончания выполнения задания презентацию необходимо сохранить в формате PDF на рабочем столе компьютера, указав название модуля и номер рабочего места в соответствии с жеребьёвкой, ФИО.

- Пример, Модуль Ж _РМ 1_ Максимов Максим

ЗАДАНИЕ: в соответствии с исходными данными ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 1, заполните в электронном виде техническо-распорядительный акт железнодорожной станции (ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 2) в соответствии с путевым развитием и требованиями Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. Пункт 24 ТРА заполнить только для путей, указанных в Приложении Д1.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 1 - Схема железнодорожного участка и характеристика объектов инфраструктуры

| ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНЦИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика |  | Значение |  |  |  |
| Расположение железнодорожной станции, принадлежность |  | Октябрьская железная дорога ОАО «РЖД» |  |  |  |
| Классность станции |  | 5 |  |  |  |
| Средства сигнализации и связи при движении поездов на линии |  |  |  |  |  |
| I, II главный путь |  | односторонняя четырехзначная автоблокировка |  |  |  |
| Путевое развитие станции |  |  |  |  |  |
| - По путевому развитию станция «Бушевец» состоит из одного парка, двух главных путей № I, II; шести приемоотправочных путей для приема и отправления поездов. Все пути, электрифицированы и кодированы. - Железнодорожная станция операции с опасными грузами класса I «ВМ» и цистернами со сжиженным газом не осуществляет, для временной вагонов с грузами ВМ и цистерн со сжиженными газами, в случае обнаружения в пути следования технических и коммерческих неисправностей, когда дальнейшее следование в поезде данных вагонов невозможно, используется железнодорожный путь №7. - Стрелка 8 оборудована автовозвратом. Сбрасывающая стрелка 24СС оборудована автовозвратом. Стрелочные переводы 1/1С, 2/2С, 3/3С, 4/4С, 5/5С, 6/6С, 13/13С, 16/16С, 7, 8, 15 оборудованы электрообогревом. - Сбрасывающая стрелка 24СС оборудована электрообогревом. - Стрелка 24СС является сбрасывающей. Нормальное положение сбрасывающей стрелки "на сброс". Стрелки 1/1С, 2/2С, 3/3С, 4/4С, 5/5С, 6/6С, 13/13С, 16/16С оборудованы подвижным сердечником крестовины. - Стрелки 1/1С, 2/2С, 3/3С, 4/4С, 5/5С, 6/6С, 13/13С уложены с четырьмя электроприводами каждая. Стрелка № 19, при отсутствии маневровых передвижений, должна быть установлена ДСП по направлению предохранительного тупика № 9. - Управление стрелками и сигналами осуществляется с поста электрической централизации дежурным по станции. |  |  |  |  |  |
| Характеристика станционной площадки |  |  |  |  |  |
| Станция расположена на площадке |  |  | спуск со стороны станции Бологое |  |  |
| Средний расчётный уклон для пути 4 |  |  | i = 0,0012 |  |  |
| Средний расчётный уклон для пути II |  |  | i = 0,0010 |  |  |
| Характеристика вагонов, для которых производится расчёт норм закрепления |  |  | грузовые вагоны длиной 14,0 м |  |  |
| Характеристика инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Тип рельсов на главных путях станции Тип рельсов на приемо - отправочных путях и прочих |  |  |  | Р65 Р50 |  |
| Устройства для обслуживания пассажиров – две низких платформы в соответствии со схемой станции |  |  |  | Островная – 141,6 м Основная – 174,3 м |  |
| Пути необщего пользования, принадлежность |  |  |  |  |  |
| Пути необщего пользования представлены на схеме станции - владелец инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Серии обращающихся локомотивов и моторвагонного подвижного состава |  |  |  |  |  |
| Серии обращающихся локомотивов |  |  | ВЛ-10, расчётная длина 33 м |  |  |
| Станция обслуживается маневровыми локомотивами ЧМЭ-3 приписанными к станции Тайга |  |  | ТЭМ-2, ТЭМ-18Д, длина 17,22 м |  |  |
| Серии обращающего мотор вагонного подвижного состава |  |  | ЭД-4М, длина вагона – 22,10 м |  |  |
| Средства автоматизации рабочих мест и используемые виды связи |  |  |  |  |  |
| Работа промежуточной станции основана на базе автоматизированной системы управления перевозками. Исходя из местных условий - автоматизированная система управления – представляет собой комплекс различных взаимодействующих между собой автоматизированных рабочих мест. На станции оборудованы автоматизированные рабочие места начальника станции, дежурного по станции и приемосдатчика груза и багажа. На автоматизированных рабочих местах каждой профессии установлены персональные компьютеры. Автоматизированное рабочее место начальника станции на станции имеет следующее программное обеспечение: ИХ АВГД \ Грузовые перевозки, пассажирские, пригородные/, АС Сириус, КАСАНТ, КАСАТ, ГИД Урал\ ГИД 176, ГИД Урал\ ГИД MSK СЦБ, АСУ НБД ЗМ, АСУ НБД Сайт, АСУ МР, АС Оскар ТЭЦП - (АС ЦУТР), АС Оскар М, АС ИОММ, ЕК АСУ ТР, АС ППСС, АСОУП, АСОУП-2, АРМ ОНД, АС ЕТП, СИС Эффект, МИВЦ Портал(справки), Дор План, АС КМО, АС ЕТД, ЭТРАН, Межмаш Диалог, АС ТРА, подпрограмма АС ТРА - Расчет тормозных башмаков, редактор схематических планов, ЕАСАПР «Расчет нормативной численности железнодорожных станций», АСУ МР, АСУ ЛР, АСКИД, АСПИЖТ, ГБД ЗУОН, ГИС РЖД, АИС ДНЧ, АСУ Заявки, ЕСПП и другие по производственной необходимости. |  |  |  |  |  |
| Место дислокации на участке следующих подразделений |  |  |  |  |  |
| - Пожарный поезд - Ветеринарный пункт - Медицинский пункт - Полиция - Восстановительный поезд | - Медицинский пункт - Полиция |  |  |  | - Летучка связи - Аварийно-спасательная команда - Бригада контактной сети |

Время, необходимое для приготовления маршрута приема (отправления) поездов при нарушении нормального действия устройств СЦБ

| Для приема поездов: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С железнодорожной станции Бологое-Московское | на (в) I, IА железнодорожные пути (парк) | 95 мин. |  |
| С железнодорожной станции Бологое-Московское | на (в) 3, 5 железнодорожные пути (парк) | 112 мин. |  |
| С железнодорожной станции Бологое-Московское | на (в) II железнодорожный путь (парк) | 75 мин. |  |
| С железнодорожной станции Бологое-Московское | на (в) 4 железнодорожный путь (парк) | 112 мин. |  |
| С железнодорожной станции Бологое-Московское | на (в) 6, 8 железнодорожные пути (парк) | 123 мин. |  |
| С железнодорожной станции Академическая | на (в) I, IА железнодорожные пути (парк) | 68 мин. |  |
| С железнодорожной станции Академическая | на (в) IIА железнодорожный путь (парк) | 49 мин. |  |
| С железнодорожной станции Академическая | на (в) II железнодорожный путь (парк) | 68 мин. |  |
| С железнодорожной станции Академическая | на (в) 3 железнодорожный путь (парк) | 97 мин. |  |
| С железнодорожной станции Академическая | на (в) 4 железнодорожный путь (парк) | 75 мин. |  |
| С железнодорожной станции Академическая | на (в) 5 железнодорожный путь (парк) | 110 мин. |  |
| С железнодорожной станции Академическая | на (в) 6, 8 железнодорожные пути (парк) | 95 мин. |  |
| С железнодорожной станции Бологое-Полоцкое | на (в) 3, 5 железнодорожные пути (парк) | 81 мин. |  |
| Для отправления поездов: |  |  |  |
| На железнодорожную станцию Бологое-Московское | с (из) I, IА железнодорожных путей (парк) | 95 мин. |  |
| На железнодорожную станцию Бологое-Московское | с (из) 3, 5 железнодорожных путей (парк) | 112 мин. |  |
| На железнодорожную станцию Бологое-Московское | с (из) II железнодорожного пути (парк) | 75 мин. |  |
| На железнодорожную станцию Бологое-Московское | с (из) IIА железнодорожного пути (парк) | 105 мин. |  |
| На железнодорожную станцию Бологое-Московское | с (из) 4 железнодорожного пути (парк) | 112 мин. |  |
| На железнодорожную станцию Бологое-Московское | с (из) 6, 8 железнодорожных путей (парк) | 123 мин. |  |
| На железнодорожную станцию Академическая | с (из) I, IА железнодорожных путей (парк) | 68 мин. |  |
| На железнодорожную станцию Академическая | с (из) II железнодорожного пути (парк) | 68 мин. |  |
| На железнодорожную станцию Академическая | с (из) 3 железнодорожного пути (парк) | 97 мин. |  |
| На железнодорожную станцию Академическая | с (из) 4 железнодорожного пути (парк) | 75 мин. |  |
| На железнодорожную станцию Академическая | с (из) 5 железнодорожного пути (парк) | 110 мин. |  |
| На железнодорожную станцию Академическая | с (из) 6, 8 железнодорожных путей (парк) | 95 мин. |  |
| На железнодорожную станцию Бологое-Полоцкое | с (из) 3, 5 железнодорожных путей (парк) | 81 мин. |  |

Рисунок 5 - Схема путевого развития станции

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 2 - ТЕХНИЧЕСКО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ АКТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ

|  | УТВЕРЖДАЮ (наименование организации) (должность и Ф.И.О. лица, утверждающего ТРА станции) (дата утверждения) |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ АКТ

железнодорожной станции ______________________________________________ (промежуточная станция, разъезд, обгонный пункт, путевой пост)

1. Общие сведения

  - Характер работы и класс железнодорожной станции.

Железнодорожная станция по характеру работы является ______________________ и отнесена к_______________ классу.

1.2. Прилегающие к станции перегоны, основные средства сигнализации и связи при движении поездов и порядок их использования для организации движения:

1.2.1. Нечетное направление:

1.2.2. Четное направление:

2. Перечень железнодорожных путей необщего пользования и места их примыкания:

| п/п N | Наименование организации, для обслуживания которой предназначен железнодорожный путь необщего пользования | Принадлежность железнодорожного пути необщего пользования | Место примыкания и граница железнодорожного пути необщего пользования | Наличие предохранительных устройств для предупреждения выхода железнодорожного подвижного состава с железнодорожного пути необщего пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2.1 Примыкание железнодорожных путей, переданных в ведение других подразделений владельца инфраструктуры, с указанием границ между ними и железнодорожными путями железнодорожной станции

| п/п N | Наименование подразделения | Место примыкания и граница | Наличие предохранительных устройств для предупреждения выхода железнодорожного подвижного состава |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

3. Ведомость парков и железнодорожных путей:

| Номера железнодорожных путей | Назначение железнодорожных путей | Стрелки, ограничивающие железнодорожный путь |  |  | Полезная длина железнодорожного пути в метрах | Вместимость в условных вагонах | Наличие на железнодорожном пути |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от |  | до |  |  | электрической изоляции | контактной сети | устройств автоматической локомотивной сигнализации |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

4. Стрелочное хозяйство

4.1. Централизованные стрелки:

| Номера постов | Номера стрелок, входящих в пост | Должность работника железнодорожной станции, который переводит стрелки | Порядок убеждения в свободности стрелки от железнодорожного подвижного состава |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при нормальном действии устройств СЦБ | при неисправности устройств СЦБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

4.2. Централизованные стрелки, которые можно передавать на местное управление:

| Номера постов (коло- нок) | Номера стрелок, управляемых с постов (колонок) | Должность работника железнодорожной станции, который переводит стрелки | Порядок убеждения в свободности стрелок от железнодорожного подвижного состава |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при нормальном действии устройств СЦБ | при неисправности устройств СЦБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

4.3. Нецентрализованные стрелки:

| Номера районов | Номера постов | Номера стрелок, входящих в пост | Нормальное положение стрелок | Система запирания стрелок | Работник железнодорожной станции (должность), у которого хранятся ключи от запертых стрелок | Освещение стрелок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

4.4. Нецентрализованные стрелки, не обслуживаемые дежурным стрелочного поста:

| Номера районов | Номера стрелок, входящих в районы | Нормальное положение стрелок | Система запирания стрелок | Должность работника железнодорожной станции, который переводит стрелки | Работник железнодорожной станции (должность), который осуществляет техническое обслуживание и очистку стрелок | Работник железнодорожной станции (должность), у которого хранятся ключи от запертых стрелок | Освещение стрелок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

5. Районы работы дежурных стрелочного поста, сигналистов:

| Районы работы и должности работников | Основные обязанности, возложенные на работников |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

6. Места хранения инвентаря, применяемого при нарушении нормальной работы устройств СЦБ:

| Наименование инвентаря | Место хранения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

7. Пассажирские и грузовые устройства:

| Номера железнодорожных путей | Наименование устройств | Длина (в метрах или вагонах) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

8. Освещение станционных железнодорожных путей:

| Место установки осветительных точек | Количество |  |  |  | Места включения освещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мачт |  | гирлянд, светильников | других точек освещения |  |
|  | прожекторов на них | ксеноновых ламп |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

9. Восстановительные и пожарные поезда, аварийно-спасательные команды, ремонтно-восстановительные бригады регионального центра связи, контактной сети, медицинские и ветеринарные пункты, полиция:

| Наименование | Станция приписки железнодорожного подвижного состава или местонахождение | Порядок вызова |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

10. Время, необходимое для приготовления маршрута приема (отправления) поездов при нарушении нормального действия устройств СЦБ:

Для приема поездов:

С железнодорожной станции _____________ на (в) _______ железнодорожный путь (парк) ____ мин.

Для отправления поездов:

На железнодорожную станцию ____________ с (из) ______ железнодорожного пути (парка) ____ мин.

11. Порядок прекращения маневров перед приемом или отправлением поезда:

12. Порядок проверки свободности железнодорожных путей.

12.1. Устройства электрической изоляции железнодорожных путей:

12.2. Порядок действий при нарушении нормальной работы устройств электрической изоляции железнодорожных путей или их отсутствии:

13. Порядок контроля правильности приготовления маршрута приема, отправления поездов:

13.1. Нормальное действие устройств СЦБ:

13.2. Нарушение нормального действия устройств СЦБ:

14. Нецентрализованные стрелки, положение и исправность которых разрешается проверять не для каждого поезда:

| Номера постов | Номера стрелок | Периодичность проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

15. Порядок пропуска поездов и маневровых составов по железнодорожным путям, расположенным между пассажирским зданием и стоящим на железнодорожной станции пассажирским поездом при отсутствии переходного моста или тоннеля:________________________________________

16. Контроль за проследованием поездов, не имеющих остановки:

| Железнодорожные пути приема и отправления поездов | Районы и посты, участвующие в приготовлении маршрута |  |  | Должность работника железнодорожной станции, который встречает или провожает поезда, место встречи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | централизованные посты | стрелочные районы | стрелочные посты |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

17. Порядок контроля ДСП станции в прибытии поезда в полном составе:

| Парки (железнодорожные пути) приема поездов и направление их следования | Способ проверки прибытия поезда в полном составе |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

18. Порядок приема на железнодорожную станцию поездов при запрещающем показании входного (маршрутного) светофора и по неправильному железнодорожному пути (при отсутствии на этом железнодорожном пути входного светофора):

18.1. Разрешение на проезд запрещающего сигнала:

| Перечень входных и маршрутных (по приему) светофоров | Что служит разрешением на проезд светофора с запрещающим показанием |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

18.2. Порядок приема поездов по письменному разрешению ДСП станции:

| Перечень входных и маршрутных (по приему) светофоров | Место вручения машинисту письменного разрешения | Работник железнодорожной станции (должность), который вручает машинисту письменное разрешение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

19. Дополнительные меры по обеспечению безопасности стоянки пассажирских, людских, грузопассажирских и почтово-багажных поездов:

20. Порядок приема поездов на железнодорожную станцию с перегона, имеющего затяжной спуск (подъем):

| Затяжной спуск (подъем) со стороны железнодорожной станции | Порядок приема поездов на железнодорожную станцию с перегона, имеющего затяжной спуск |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

21. Порядок отправления с железнодорожной станции поездов при запрещающем показании выходных светофоров и с железнодорожных путей, где нет выходных светофоров:

| Железнодорожные пути (парки) отправления поездов и направление их следования | Разрешение машинисту на занятие перегона | Должность работника железнодорожной станции, который вручает машинисту разрешение на занятие перегона | Указание машинисту о возможности отправления поезда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

21.1. Переезды на железнодорожной станции и прилегающих перегонах и порядок действий при неисправности переездной сигнализации:

| Наименование переездов | Тип переездной сигнализации | Порядок действий ДСП станции при неисправности переездной сигнализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

22. Наличие маневровых локомотивов и характер их работы:

| Характер выполняемой работы | Серия локомотивов | Состав локомотивных и составительских бригад |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

23. Меры безопасности по предупреждению случаев выхода железнодорожного подвижного состава за границу полезной длины в противоположном конце железнодорожных путей, ухода вагонов на маршруты следования поездов и в другие районы, столкновений маневрового состава в стрелочной горловине:

| Районы работы | Железнодорожные пути или парки | Меры безопасности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

24. Порядок и нормы закрепления железнодорожного подвижного состава на железнодорожных путях железнодорожной станции:

| Парки и номера железнодорожных путей (по паркам) | Величина уклона (в тысячных) | С какой стороны производится закрепление | Нормы закрепления |  |  |  | Должность работника железнодорожной станции, который производит закрепление тормозными башмаками, способ доклада о закреплении | Должность работника железнодорожной станции, который снимает тормозные башмаки, способ доклада о снятии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наличие стационарных устройств | Количество тормозных башмаков | Количество осей |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Норма по формуле (1) ИДП | Норма по формуле (2) ИДП |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

25. Порядок проверки закрепления железнодорожного подвижного состава:

26. Места хранения тормозных башмаков:

| Места хранения | Количество и номера тормозных башмаков | Работник, отвечающий за наличие и сохранность тормозных башмаков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

27. Дополнительные указания:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перечень приложений к техническо-распорядительному акт